| DU DESSIN A L’USINAGE |  | Réalisation assistée par ordinateur : |  | 4-CFAO |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| N° | Ce que l’on veut faire | Sélection - Position - Commandes |
| --- | --- | --- |
|  | 1ère partie | Dessiner l’esquisse d’une pièce avec Solidworks. |
|  | Lancer le logiciel | Solidworks 2004.SP3.01 |
|  | Démarrer une nouvelle pièce | Dans « Fichier > Nouveau > Pièce > OK » |
|  | Enregistrer votre travail | Dans votre répertoire privé, dans le dossier 4-CFAO que vous créez si ce n’est déjà fait. |
|  | Créer une nouvelle esquisse | Cliquer sur le dossier « Esquisse » puis sur le bouton « Esquisse » |
|  | Choisir le plan sur lequel vous allez travailler | Dans l’écran, cliquez sur le texte « Plan de face » |
|  | Reproduire votre dessin en vraie grandeur à partir de vos mesures. | Dessiner toutes les lignes de votre dessin en : - Reportant les coordonnées - Utilisant la symétrie chaque fois que c’est possible - Bien joindre les segments |
|  | Enregistrer sous | Dans « Elève de 4ème » « TECHNOLOGIE GR… » : Créer votre répertoire « NOM Prénom » Ouvrir ce répertoire nouvellement créé et enregistrer votre fichier : « Login-horloge-tout.sldrp » |
|  | 2ème partie | Créer une mise en plan de face de votre dessin |
|  | Utiliser votre fichier | L’ouvrir s’il n’est pas ouvert |
|  | Démarrer une nouvelle mise en plan | Dans « Fichier > Nouveau > Mise en plan > OK » Fond de plan à utiliser - fond de plan personnalisé - Entrer les valeurs indiquées pour largeur et hauteur. |
|  | Créer la vue de face de mise en plan. | Dans la fenêtre de gauche, le nom du fichier déjà ouvert apparaît sur fond bleu. Double-cliquer pour pouvoir choisir la vue à créer dans une liste. Descendre pour choisir l’échelle Cocher « Utiliser une échelle personnalisée » Mettre 1 :1 (Voir ci-contre) Choisir « Face » Glisser-Déplacer la souris vers la page blanche à droite. Cliquez pour placer la vue de face. Appuyez sur « Echap » pour arrêter d’ajouter des vues. |
|  | Enregistrer le fichier de mise en plan | Enregistrer sous… dans le répertoire « Eleve… » puis dans votre répertoire créé précédemment. |
|  | Enregistrer le fichier de mise en plan au format « dxf » | Pour cela, cliquer sur la flèche à droite du type de fichier et choisir « Dxf (*.dxf) Enregistrer |

|  | 3ème partie | Modifier le fichier dans CAO de GRAAL |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lancer le fichier « Charlygraal » CAO3D | Lancer le logiciel «Démarrer > Graal > CAO 3D » ∆ A la 1ère utilisation, avant de lancer « CAO 3D »,allez dans « Poste de travail > Disque local (C :) > Wcharly » - Double cliquer sur « Param_Machine » Accepter (OK) la modification de la base de registre. Puis ouvrir le fichier que vous venez d’enregistrer au format « dxf » ∆Choisir : Fichier de type « *.dxf » pour que le fichier créé précédemment apparaisse dans le répertoire. |  |
|  | Enregistrer le fichier au nom de la pièce que vous voulez créer | « Fichier > Enregistrer sous… » dans le répertoire « Eleve… » puis dans votre répertoire créé précédemment. Donnez lui le nom : « Login-horloge-support » par exemple si c’est le support que vous avez dessiné. |  |
|  | Supprimer les tracés ne correspondant pas à la pièce à réaliser | ∆Ne conserver que les tracés d’une seule pièce de votre horloge Sélectionner les tracés inutiles et appuyer sur la touche « Suppr » pour les supprimer. |  |
|  | ∆ Seulement si la pièce dépasse 190 mm de haut, il faut faire pivoter le dessin de 90° vers la droite | « Edition > Tout sélectionner » ∆ (Ne pas toucher aux poignées de redimensionnement) Effectuer un clic droit Puis choisir « Rotation » | Inscrire 90 Cocher « Montrer le centre de rotation » et OK Cliquer au centre de votre dessin et cliquer une 2ème fois au même endroit pour indiquer l’axe de rotation. |
|  | Positionner le dessin en bas à gauche à 5mm des bords avec le tableau « propriétés » sans changer les dimensions de la pièce | ∆Sélectionner tout le dessin à l’aide de la commande « Tout sélectionner » ∆ (Ne pas toucher aux poignées de redimensionnement) ∆Pour connaître les dimensions de la pièce et déterminer la position de la pièce sur le brut : « Affichage > Propriétés ». ∆Notez les dimensions de la pièce (emplacements blancs ci-contre) sur un brouillon. ∆Compléter le tableau comme indiqué pour la position : X :5 Y :5 |  |
|  | Choisir les dimensions du brut . | ∆ Pour indiquer les dimensions du brut et la position de votre pièce sur le brut : « Affichage > Dimensions du brut ». ∆Les dimensions du brut sont calculées comme suit : En X et en Y : on prend les dimensions notées au brouillon précédemment et on ajoute 10 (mm) à chacune d’entre elles pour pouvoir passer avec l’outil à l’extérieur du tracé. En Z : mettre 3 mm ce qui correspond à l’épaisseur du matériau : le PVC expansé ». |  |
|  | Enregistrer le fichier | Ctrl+S |  |

|  | 4ème partie | Choisir les usinages dans FAO de GRAAL |
| --- | --- | --- |
|  | Passer au module de FAO | Cliquer en haut dans la barre des menus sur le bouton « Module de FAO » Vérifier les options ci-contre |
|  | Choisir l’outil de coupe | Sélectionner tous les trous au moyen d’un rectangle élastique (L’outil sera à l’intérieur du trou). Cliquer droit pour obtenir un menu contextuel Cliquer sur « Outils à fraiser » 14 Fraise 2 tailles D=2mm |
|  | Choisir les trajectoires d’usinage pour suivre un tracé intérieur à un trou | Sélectionner les trous à découper Cliquer sur « Découpe » Puis sur « Contournage > Intérieur » Puis cliquez sur « Suivant ». |
|  | Choisir les vitesses de coupe | Validez les propositions de l’expert d’usinage. Cliquez « Terminer » |
|  | Réaliser les usinages extérieurs à la ligne | Pour sélectionner le tracé qui reste (L‘outil sera placé à l’extérieur de la ligne) : « Edition > Sélectionner tout » Cliquer droit, choisir la fraise de d=2mm, « Suivant », choisir « découpe », laissez « Contournage » « Extérieur » Terminer |
|  | Enregistrer votre travail | Enregistrer sous… dans le répertoire « Eleve… » puis dans votre répertoire créé précédemment. Donnez lui le nom : « Login-horloge-support » par exemple si c’est le support que vous avez dessiné. Le logiciel inscrira automatiquement l’extension *.FAO |
|  | 5ème partie | Simuler l’usinage |
|  | Visualiser les usinages | Cliquer sur le bouton « simulation ». et suivez les indications. |