| ### Réaliser un support - Coordonnées au clavier – Rotation, translation |  | ### Conception et fabrication assistée par ordinateur : HORLOGE |  | ### 4-CFAO n°3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| #### N° |  | Ce que l’on veut faire |  | Explications, commandes, copies d’écran |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lancer le logiciel |  | Solidworks 2004.SP3.1 |  |
|  | Démarrer une nouvelle pièce |  | Dans « Fichier > Nouveau > Pièce > OK » |  |
|  | Enregistrer votre travail |  | Dans votre répertoire privé, dans le dossier 4-CFAO que vous créez si ce n’est déjà fait. |  |
|  | Créer une nouvelle esquisse |  | Cliquer sur le dossier « Esquisse » puis sur le bouton « Esquisse » |  |
|  | Choisir le plan sur lequel vous allez travailler |  | Dans l’écran, cliquez sur le texte « Plan de face » |  |
|  | Utiliser le dessin fourni en page 4. (Segment 1) Cliquer sur le repère d’axes pour y placer le centre du cercle. |  | « Outils > Entité d’esquisse > Cercle » - Dessiner le centre du petit cercle sur le repère d’axes au centre de l’écran. A gauche, dans le tableau, renseigner le rayon du cercle : 60 - Dessiner le centre du grand cercle sur le repère d’axes au centre de l’écran. A gauche, dans le tableau, renseigner le rayon du cercle : 75 - Dessiner une ligne verticale partant du centre et allant verticalement jusqu’au grand cercle |  |
|  | Copier la ligne et la faire pivoter autour du repère d’axes |  |  | Sélectionner la ligne verticale (apparaît en vert) Cliquer sur le bouton droit de la souris et choisir « Déplacer ou copier les entités » Cocher la case « Faire pivoter » Cocher la case « Copier » Point de base, vous pouvez entrer les coordonnées (0 ; 0) ; ou vous cliquez sur le repère d’axes avec la souris dont le curseur est une boule jaune. Inscrire l’angle que vous voulez pour « faire pivoter » Ici 15° Validez en cliquant sur le dessin « OK » en vert sur la fenêtre de gauche. |
|  | Copier la ligne que vous venez de créer et faites la pivoter aussi autour du repère d’axes |  |  | Sélectionner la ligne précédemment copiée et faites-là pivoter de 15° en la copiant comme la précédente ; |
|  | Créer des lignes représentant les rayons du soleil |  |  | Tracer les lignes en joignant les intersections obtenues précédemment, puis avec le bouton « Ajuster les entités », effacer les rayons devenus inutiles. |
|  | Créer une répétition des éléments en utilisant le cercle |  |  | Sélectionner les deux éléments à copier. Pour ce faire, sélectionnez en un en cliquant dessus. Pour ajouter l’autre à la sélection, rester appuyé sur la touche « Ctrl » pour sélectionner le 2ème. Ouvrir le tableau qui va permettre d’obtenir les répétitions souhaitées. « Outils > Outils d’esquisse > Incrément circulaire et répétition » En principe, vous n’avez qu’à indiquer le nombre de répétitions souhaitées : 12 Validez par OK |
|  | Préparer le perçage de diamètre 10. Préparer le support qui sera thermoplié à partir de la forme principale. |  |  | Dessiner un cercle de rayon 5 dont le centre se trouve sur le repère d’axes. Dessiner une ligne verticale de longueur 120 Dessinez une ligne horizontale de longueur 100 à l’extrémité inférieure de la ligne verticale. (ou 2 lignes de longueur 50). Tracez les lignes qui partent du repère d’axes et qui joignent les extrémités de la ligne horizontale. |
|  | Effacer les traits inutiles |  |  | Utiliser le bouton « Ajuster les entités » pour supprimer tous les traits inutiles. (Voir ci-contre). |
|  | Donnez la 3ème dimension |  |  | Dans « Fonctions » cliquez sur « Base/Bossage extrudé ». Renseignez l’épaisseur : 3,00 mm Validez. |
|  | Préparer votre dessin pour l’impression |  |  | Dans la barre d’outils « Affichage », choisir « Lignes cachées en gris » Dans la barre d’outils « Vues standard », choisir « Isométrique » Dans la barre d’outils « Affichage » choisir « Rotation de la vue ». Faire tourner la vue pour redresser le personnage. Dans la barre d’outils » « Affichage » Choisir « zoom au mieux ». |
|  | Effectuer la mise en page, puis imprimer comme indiqué. |  |  | « Fichier > Mise en page » Orientation de la page : choisir « Paysage » Echelle :Cocher « Echelle au mieux » En haut, cliquer sur « Entete et pied de page » Puis sur « Personnaliser pied de page » Cliquer dans l’espace appelé « Section de gauche » puis sur le bouton « Fichier » > OK >OK |
|  | Vérifier avant l’impression, vérifier que vous obtenez le dessin ci-contre. |  |  | « Fichier > Aperçu avant impression » Vérifier |
|  | Enregistrer Imprimer |  |  |  |