| ### 4° |  | ### Conception et fabrication assistée par ordinateur : HORLOGE |  | ### Réaliser un dessin simple - le support d’horloge- en 3D avec un modeleur |  | ### Contrat d’activité n°5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Dessiner une esquisse, réaliser des congés, un perçage, créer la 3ème dimension.

| N° |  | Ce que l’on veut faire |  | Explications, commandes, copies d’écran |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lancer le logiciel |  | Solidworks 2004.SP3.1 |  |
|  | Démarrer une nouvelle pièce |  | Dans « Fichier > Nouveau > Pièce > OK » |  |
|  | Enregistrer votre travail |  | Dans votre répertoire privé. |  |
|  | Créer une esquisse |  | Cliquer sur le bouton « Esquisse ». Une esquisse est un dessin ordinaire constitué de lignes sur un plan. |  |
|  |  | Choisir le plan de face |  | . Cliquer sur plan de face . |
|  |  | Dessiner un rectangle quelconque |  | Commencer par dessiner le premier sommet sur le repère d’axes placé au centre de l’écran Effectuer un « glisser-déplacer » pour dessiner un rectangle quelconque, puis sur Esc pour désactiver le pointeur |
|  |  | Ajouter des cotes pour obtenir le rectangle aux dimensions souhaitées |  | « Outils > Cotation Intelligente » Cliquer sur la ligne repérée 1, puis sur la ligne repérée 2, et déplacer la souris vers la droite, cliquer à l’endroit souhaité. Une ligne d’attache de côte apparaît et une boite de dialogue « Modifier » 1 2 Indiquer la hauteur : 120 Validez en cliquant le bouton gauche de la souris, puis cliquez sur l’icône Zoom au mieux pour recentrer l’esquisse. Procéder de meme pour la cote horizontale, indiquez 3 |
|  |  | Voir tout le dessin dans la zone graphique |  | « Affichage > Modifier > Zoom au mieux » puis esc pour désactiver le pointeur |
|  |  | Sélectionner des éléments pour travailler sur ces éléments |  | Appuyer sur « Esc » plusieurs fois ou cliquer sur l’icône sélectionner (flèche blanche) Sélectionner le rectangle et ses cotes au moyen d’un rectangle élastique. |
|  |  | Incliner le rectangle (lui faire effectuer un mouvement de rotation). |  | Cliquer sur le bouton droit de la souris et choisir« Faire pivoter ou Copier les entités » Dans la boite « Faire pivoter » à gauche, inscrire –15 pour faire pivoter le rectangle de 15 degrés dans le sens horaire (inverse du sens trigonométrique). Et choisir le point de base pour valider cliquer sur le symbole « OK » en haut à gauche de la fenêtre. |
|  |  | Dessiner un rectangle qui constituera la base du support |  | Reprendre les instructions d’esquisse 8 et 7 Bien placer l’origine du rectangle comme indiqué par la flèche Dimension de ce rectangle : Suivant Ox : 60 Suivant Oy : 3 |
|  |  | Agrandir la partie du dessin sur laquelle vont porter les modifications. |  | Translater Zoom avant/arrière A l’aide des boutons « Trans- later » et « zoom avant/arrière » obtenir la vue ci-contre. |
|  |  | Ajuster les deux rectangles pour ne constituer qu’une seule pièce. |  | « Outils > Outils d’esquisse > Ajuster » Cliquer pour découper les traits inutiles et obtenir la continuité des lignes comme il est représenté ci-contre. En cas d’erreurs, vous pouvez annuler les dernières commandes en cliquant sur Esc |
|  |  | Créer les arrondis au changement de direction (ce sont des congés). |  | « Outils > Outils d’esquisse > Congé… » Compléter la boite de dialogue: « Rayon :1,5 > » Cliquer sur sommet à modifier Modifier le rayon dans la boite de dialogue. « Rayon :0,5 » Cliquer sur les deux lignes intérieures Cliquer sur « Fermer » de la boite de dialogue. Améliorer la lecture : « Outils > Sélectionner » Cliquer sur les cotes, puis « glisser » pour les dégager du dessin. Revenir à la vue globale « Affichage > Modifier > zoom au mieux » |
|  |  | Donner la 3ème dimension |  | « Insertion > Base > Extrusion » Modifier la profondeur > 60 > OK |
|  |  | Regarder votre pièce |  | « Affichage > Modifier > Rotation » « Glisser-déplacer » sur la pièce pour la faire tourner. |
|  |  | Choisir une face de la pièce pour réaliser un perçage. |  | Sélectionner la face principale en cliquant dessus. Elle se colore en vert. Cliquer sur le bouton « Normal à » |
|  |  | Dessiner l’esquisse du cercle pour le perçage. |  | Activer la fonction « Esquisse » . « Outils > Entité d’esquisse > Cercle » Dessiner un cercle quelconque dans la zone où le perçage devra etre réalisé. |
|  |  | Utilisez les cotes pour positionner le perçage |  | « Outils > Cotation > cotation intelligentes Coter les dimensions. Modifiez les dimensions (en double-cliquant dessus) pour obtenir celles qui sont indiquées ci-contre. |
|  |  | Réaliser le perçage |  | « Insertion > Enlèvement de matière > Extrusion » Indiquez la profondeur : 3 puis OK |
|  |  | Effectuer la mise en page, puis imprimer comme indiqué. |  | Choisir « Vue isométrique » « Fichier > Mise en page » Modifier l’orientation de la page : choisir « Portrait » et « utiliser les réglages du système » Choisir la représentation « Lignes cachées apparentes » Modifier la position de la vue avec « rotation de la vue ». « Fichier > Aperçu avant impression » Vérifier Imprimer. |