| ### PREPARATION DU FICHIER D’USINAGE |  | ### Conception et fabrication assistée par ordinateur : HORLOGE |  | ### 4-CFAO |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| N° | Ce que l’on veut faire | Explications, commandes, copies d’écran |
| --- | --- | --- |
|  | Trouver le fichier : » aledeck-piece-decor.cao, l’enregistrer dans votre rép. Privé, puis l’ouvrir ensuite | http://rlmb.free.fr/Ress_htm/Ress_4CFAO.htm |
|  | Lancer le module de FAO en cliquant sur le bouton FAO comme l’indique la flèche ci-contre |  |
|  | Vérifier les indications portées sur la fenêtre. Notamment le matériau, l’origine des axes, les dimensions du brut. |  |
|  | CREER L’USINAGE DU CONTOUR Sélectionner le contour de la pièce ou l’ensemble des objets ayant les mêmes paramètres d’usinage. Cliquer droit |  |
|  | Cliquer droit pour faire apparaître le menu contextuel de l’usinage. Cliquer gauche sur « Décrire l’usinage » 1. Choisir « outil à fraiser » 2. Choisir « 14 Fraise 2 tailles D=2mm 3. Cliquer sur « Suivant » |  |
|  | Choisir la trajectoire d’usinage - Choisir « Découpe », le logiciel affiche l’épaisseur du brut. (3 mm) - Laisser « Extérieur » qui est sélectionné par défaut. - Cliquer sur « Suivant ». |  |
|  | Valider les paramètres d’usinage - Vitesse de broche :8000 Tr/mn - Vitesse d’avance 20 mm/s - Vitesse de descente 10 mm/s - Profondeur de passe maximum : 3 mm Valider par « Terminer ». |  |
|  | CREER LES USINAGES AVEC L’OUTIL A L’INTERIEUR DU TRACE Sélectionner les tracés à contourner par l’intérieur. Cliquer droit Aide : Sélectionner ou désélectionner plusieurs objets simultanément. |  |
|  | Choix de l’outil |  |
|  | Choisir la trajectoire d’usinage - Choisir « Découpe », le logiciel affiche l’épaisseur du brut. (3 mm) - Choisir « Intérieur ». - Cliquer sur « Suivant ». |  |
|  | Valider les paramètres d’usinage | Comme au §7 |
|  | CREER LES USINAGES AVEC L’OUTIL SUR LE TRACE Sélectionner les tracés à contourner par l’intérieur. Comme il s’agit de tous les tracés restants, faire « Edition > Sélectionner tout » Cliquer droit |  |
|  | Choix de l’outil | Comme au §5 |
|  | Choisir la trajectoire d’usinage - Choisir « Découpe », le logiciel affiche l’épaisseur du brut. (3 mm) - Ne pas sélectionner d’autres usinages - Cliquer sur « Suivant ». |  |
|  | Valider les paramètres d’usinage | Comme au §7 |
|  | VERIFICATION DES TRAJECTOIRES DES OUTILS ET DES PARAMETRES D’USINAGE Sélectionner l’outil « Trace usinée » |  |
|  | Sélectionner le bouton « Génération du fichier d’usinage » | Une fenêtre « Compte rendu d’usinage » s’affiche à l’écran. Vérifier. Puis « Annuler » |
|  | SIMULATION |  |
|  | Sélectionner le bouton « Simulation » | Valider le compte rendu d’usinage, le contrôle ayant été réalisé précédemment. Choisir « Simulation réaliste » Après avoir vérifié qu’il n’y a pas d’anomalie, fermer la fenêtre. |
|  | Fermer les fichiers.Enregistrer. |  |