| ### Préparation à la FAO |  | ### Conception et fabrication assistée par ordinateur : horloge |  | ### 4-CFAO |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ANALYSE DES DIFFERENTS USINAGES

Consignes : Travail à effectuer sur le dessin fourni

|  | Colorier le contour de l’objet en rouge. (L’outil diamètre 2 mm sera placé à l’extérieur du trait). S’il y en a, rechercher sur le dessin tous les objets qui sont réalisés avec le même usinage et les colorier en rouge | Ils devront être réalisés avec : - Le même outil ; - La même profondeur d’usinage ; - Les mêmes paramètres de coupe ; - Les mêmes options d’usinage. |
| --- | --- | --- |
|  | Colorier en vert les ouvertures (L’outil diamètre 2 mm sera placé à l’intérieur du trait). | Colorier de la même couleur les autres ouvertures qui font partie du même usinage. |
|  | Colorier en bleu les lignes sur lesquelles va passer l’outil. (L’outil diamètre 2 mm sera placé à cheval sur le trait). | Colorier de la même couleur les autres ouvertures qui font partie du même usinage. |

RECHERCHE DES DIFFERENTS PARAMETRES D’USINAGE

Consignes : Réaliser un document personnel à partir de ce document

| N° | NOM DE L’OPERATION | OUTIL | Profondeur d’usinage | Vitesse de broche (en tours / min) | Vitesse d’avance (en mm/s) | Vitesse de descente (en mm/s) | Profondeur de passe maximum (en mm) | Option d’usinage (contournage…) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A choisir entre : - Découpe du contour (L’outil se déplace à l’extérieur de la ligne) - Découpe des ouvertures (L’outil se déplace à l’intérieur de la ligne) - Suivi de contour, l’outil se déplace à cheval sur la ligne | Voir dossier ressources : Si vous choisissez une fraise cylindrique 2 tailles, choisissez le diamètre 2 mm | Pour les découpes : voir les dimensions du brut | Voir dossier ressources Choisir la vitesse la plus proche des vitesses disponibles sur la machine : Donc entre : 8000 trs/mn 9500 trs/mn 13500 trs/mn 20500 trs/mn 24000 trs/mn | Choisir la vitesse la plus faible quelque soit l’outil utilisé. | Choisir la moitié de la vitesse d’avance. | Voir dossier ressources | Voir dossier ressources A choisir entre : - Par défaut : (en ne sélectionnant rien) l’axe de l’outil se déplace sur la ligne, - Contournage extérieur : (l’outil se déplace à l’extérieur de la ligne) - Contournage intérieur : (l’outil se déplace à l’intérieur de la ligne) |